吉林通用航空职业技术学院

学生宿舍无线火灾报警设备购置项目

询  价  文  件

采购单位：吉林通用航空职业技术学院

询价部门：安全工作处

日    期：2025年12月17日

- 项目需求

- 项目概况：

- 1.项目编号：JHZYXJ20251217

- 2.项目内容：学生宿舍无线火灾报警设备的供货、安装、调试及相关服务

- 具体要求：

- 详见本文件“项目清单”。

- 资格要求

- 1.供应商须为在中华人民共和国境内注册的独立法人，具备有效的营业执照，能够独立承担民事责任。

- 2.供应商须具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 3.本项目不接受联合体报价。

四、报价时间及地点

- 报价截止时间：2025年12月23日

- 报价地点：吉林通用航空职业技术学院

- 联系人：姜成

- 联系电话：13504781696

- 报价及报价单要求

- 1.本次询价只允许一个报价，多报价的将不被接受；

- 2.供应商的报价为一次性报价，即在询价有效期内价格固定不变，其报价均包括产品运输、安装、调试、税费等交付采购人使用前所有可能发生的所有费用；

- 3.报价函要经法定代表人和其授权代表签字、盖章；

- 4.报价连同相关证明文件复印件一起密封后在报价截止时间前交至询价人。

- 5.报价格式见附件。

- 项目需求

- 项目清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 独立感烟探测器 | - 检测方式：双光路 (红外光 、 蓝光) 、 光电式 感知技术 2.工作原理 ：光电式 3.通信方式：4 G Cat1通信 4.无线频段 B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41 5.功耗：报警电流： ≤120mA 监视电流： ≤35µA 6.按键:自检/消音按键 7.指示灯：红黄双色 8.声压级： >80dB（A ）（正前方3米处） 9.告警类型：烟雾报警 、 低电报警 、 拆除报警 、 故障报警、 高温报警 10.工作电压 DC3V 2节AA1.5V电池 11.本地报警方式：声 、光报警 12.温湿度检测 ：可选配 13.红外消音：支持 14.电池防漏装：支持 15.保护面积：30㎡ ～60㎡ 16.工作温度：- 10℃ ~ ＋50℃ 17.相对湿度： ≤95% RH ，不凝露 18.贮存环境：环境温度： -20℃ ~ ＋65℃ 19.相对湿度： 15％ ~95% 20.安装方式：螺钉固定式/双面胶固定式 21.外壳材质：ABS材质 ， 白色 22.尺寸：Φ 95mm × H 54.5mm 23.重量:约155g（含底座、 电池） 24.温度测量范围:-40°C ~ +125°C 25.湿度测量范围:0%RH ~ 100%RH 26.温度测量分辨率:士0.5°C 27.湿度测量分辨率:士1.0%RH | 1120 | 只 |  |
| 2 | 独立感烟探测器底座 | 1.温度测量范围:-40°C~+125°C 2.湿度测量范围:0%RH~100%RH 3.温度测量分辨率:士0.5°C 4.湿度测量分辨率:士1.0%RH | 1120 | 只 |  |
| 3 | 独立感烟探测器电池 | 1.5V | 1120 | 套 | 质保期1年（质保期内免费更换） |
| 4 | 安装调试及辅材 | 1.平台录入及报警设置 2.自攻钉 | 1120 | 项 | 安装及调试 |
| 5 | 4G数据传输卡(含1年服务费） | 4G数据传输卡 | 1120 | 张 | (含1年服务费） |
| 合计： |  |  | 199360 |  |  |

- 2.质保要求：

- 所投产品电池质保期、4G数据通信服务免费期及其余硬件设备质保期不低于 1年，自验收合格之日起算，质保期内提供免费维修或更换服务。

- 3.交货时间：合同签订后20日内完成全部服务。

- 吉林通用航空职业技术学院

- 2025年12月17日

附件1

报价声明

吉林通用航空职业技术学院：

我方确认收到贵方提供的 (项目名称)  询价文件及相关附件的全部内容，我方：（报价人名称） 作为报价供应商正式授权 （授权代表全名、职务、身份证号码）  代表我方进行有关本项目询价的一切事宜。

在此提交的报价文件正本 1 套，副本 1 套，电子稿 1 套，报价文件包括如下内容：

- 本报价声明。

- 报价一览表、报价明细表。

- 企业法人《营业执照》副本或事业单位法人证书或法人登记证书复印件。

- 法定代表人证明书、授权委托书。

- 其他服务响应文件。

我方已完全明白询价文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 我方严格遵守贵校采购有关规定。

- 我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 我方已认真阅读询价文件及相关附件的全部内容，对本次询价作出实质性响应。

- 我方明白，如最终被确定为成交供应商，必须积极配合贵校、按照贵校采购制度规定的程序签订合同、履行约定。如我方不按贵校采购制度的规定签订合同，贵校有权将成交资格授予其他供应商。如我方有违约行为，贵校有权单方面解除合同并相应追究我方经济和法律责任。

- 我方同意按照贵校的要求提供与报价有关的其他任何数据、信息或资料，并对其真实性和合法性负责。

- 我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，保证所供货物、服务来源合法有效，保证采购人在中国使用我方提供的货物、服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权或其他主张的，由我方承担因此产生的法律责任和经济责任。

- 近三年，我方在经营销售活动中没有违法行为，在招标投标、政府采购领域中没有违规和违约行为。

报价供应商（公章）：

日期：2025年  月  日

（注：本报价声明为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件2

报价一览表

货币单位：人民币元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 报价金额 | 大写： |
| 备注 |  |

注：

- 本表报价包含完成本项目应预见和不可预见的一切含税费用。

- 表中总报价小写金额与大写金额不一致的，以大写金额为准。

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 以上表中内容必须计算机录入、填写、打印。手写按无效报价处理。

报价供应商（公章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：

（注：本报价表为必要文件，必须加盖报价供应商公章，否则，作无效报价处理）

附件3

法定代表人证明书

（法定代表人姓名）同志，（ 身份证号码： ）现任我单位 （报价供应商名称、职务） ，为法定代表人，特此证明。

营业执照号码：

经济性质：

成立日期：

附法定代表人身份证复印件

报价供应商（公章）：

报价供应商地址：

法定代表人（签名）：

日    期：

（注：本证明书为必要文件（不得改变格式），必须按要求加盖公章，必须有法定代表人亲笔签名，否则，作无效报价处理）

附件4

授权委托书

致：吉林通用航空职业技术学院

本授权书声明： （法定代表人）是注册于           （国家或地区）的（投标供应商名称）的法定代表人，现任      职务。在               采购项目（项目编号为：      ）的询价，现授权            （姓名、职务）作为我单位的全权代理人，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月    日签字生效，有效期至    年  月  日。

附被授权人身份证复印件

报价供应商（公章）：

地        址：

法定代表人（签名）：

代理人（签名）：

（注：法定代表人为投标供应商代表并亲自签署报价文件的可不提交，否则，本委托书为必要文件（不得改变格式），必须有法定代表人和代理人的亲笔签名，必须加盖公章，且有效期不得短于报价截止日，否则，作无效报价处理。